ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA URBANIZAÇÃO NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

CAMPUS II – UFPB

# OBJETIVO

Este documento de especificações técnicas tem por objetivo descrever os procedimentos técnicos e estabelecer os requisitos mínimos a serem observados pela empresa contratada para execução de serviços de URBANIZAÇÃO NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – CAMPUS II – UFPB.

Este documento fixa exigências e critérios necessários visando a garantir níveis aceitáveis de conforto, funcionalidade, higiene, durabilidade economia e segurança.

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução das instalações deverá seguir as exigências das normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e Legislação Municipal.

As normas e códigos aqui mencionados deverão ser aplicados, em sua última edição, ao fornecimento de materiais, instalações, testes de desempenho e aceitação por parte da contratante ou seu representante legal. Em caso de divergências entre as normas, deverá ser aplicado o procedimento mais rigoroso.

Em todos os casos suscetíveis de dúvida a CONTRATADA deverá recorrer à fiscalização para melhores esclarecimentos ou orientação.

Caberá à CONTRATADA a inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.

1.01 – TAXAS E IMPOSTOS

1.01.01 – ART DO CONTRATO (UND.)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Deverá ser elaborada a ART do contrato junto ao CREA.

1.02 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.02.01– ENGENHEIRO AUXILIAR/JUNIOR (88H/MÊS) (MÊS)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

A obra será acompanhada por uma equipe técnico–administrativa, inclusive Engenheiro Residente, Mestre de Obra e Almoxarife.

1.02.02 – AUXILIAR DE TOPOGRAFO (176H/MÊS) (MÊS)

1.02.03 – MESTRE DE OBRA (176H/MÊS) (MÊS)

1.02.04 – ALMOXARIFE (176H/MÊS) (MÊS)

1.03 – CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

1.03.01– TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SENIOR (INS.DIV.)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

A obra terá um Técnico de Segurança responsável pela capacitação dos funcionários egresso a obra, conforme disposto no art. 6º do Decreto 92.530, de 09/04/86.

02.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Na execução das demolições serão tomadas as medidas adequadas quanto à proteção contra danos às construções vizinhas e aos próprios operários. Deverão ser usados escoras, apoios, tapumes ou outros métodos de sistemas e proteção previstos quando necessários à segurança.

02.01 – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

No canteiro de obras, dentro dos padrões recomendados por posturas legais, será obrigatória a afixação de placas indicativas da Construtora e dos Responsáveis Técnicos pelos projetos, obedecidas inclusive, as disposições do CREA sobre o assunto. Os custos com as placas da obra correrão por conta do construtor

02.02 – SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera–se material e mão de obra para a realização serviços topográficos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por área.

02.03 – INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera–se material e mão de obra para a realização da instalação

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por unidade.

02.04 – ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Inclusos materiais e mão–de–obra para fixação da estrutura de apoio e da colocação da tela.

Obs.: O uso dessa tela evita somente quedas de materiais e entulhos; não evita a queda de pessoas.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Área da tela.

NORMAS TÉCNICAS

NR–18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura

02.06 – BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A. PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A instalação do canteiro compreende a construção e manutenção dos escritórios, oficinas e respectivas máquinas e ferramentas, almoxarifado geral e de peças, e quaisquer outras instalações e serviços, que venham a ser necessárias para o bom andamento da obra, com a área de 9,00m² (3,00m x 3,00m), quais sejam:

a) Acampamento: compreende a construção e manutenção de todas as instalações que venham a ser necessária ao pessoal da obra e ao bom andamento dos serviços;

b) Serviços: compreende a instalação e manutenção das redes de luz e força;

c) Escritório: oficinas e depósitos para uso da CONTRATADA;

2) Deverá ser executado em madeira, com cobertura em telha de fibrocimento, forro em madeira, piso em argamassa, portas externas em madeira almofadada, portas internas em madeira lisa, janelas em ferro e vidro.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área de barracão construída.

3.00 MOVIMENTO DE TERRA

3.01 ESCAVAÇÃO MEC. VALAS QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHAS 0 < H < 4m (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considerou–se escavação em situação de escoramento e material depositado ao lado da vala; os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.

2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo. exceto rocha) executada mecanicamente.

3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20%

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Volume medido no corte.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Executar escoramento para contenção das paredes da vala, quando necessário.

NORMAS TÉCNICAS

NBRIS07135 • Máquinas rodoviárias • Escavadeiras hidráulicas

NBR12266 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana

NR18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção –18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR9061 • Segurança de escavação a céu aberto

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.2.

Caderno de Encargos, item P–03.ESC.1.

3.02 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material depositado ao lado da vala; os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.

2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo, exceto rocha) executada mecanicamente.

3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20%.

CRITÉRIO DE MEDIÇAO

Volume medido no corte.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Executar escoramento para contenção das paredes da escavação, quando necessário.

NORMAS TÉCNICAS

NBR ISO 713S – Máquinas rodoviárias – Escavadeiras hidráulicas

NBR 12266 – Projeto e execução de vaias para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.

NR–18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – 1 8. 1 3 – Medidas de proteção contra quedas de altura

NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 4.2.

Caderno de Encargos, item P–03. ESC.1.

3.03 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO–ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO (M3).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pelo volume aterrado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais de 0,20 a 0,40 m de espessura, superpostas.

2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando o seu acúmulo em qualquer ponto.

NORMAS TÉCNICAS

NR18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção –18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura

3.04 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (M3 X KM).

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pelo volume medido no corte.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 14884 – Transporte rodoviário de carga – Sistema da qualificação

NBR 7468 – Proteção contra deslocamento ou quedas de cargas em veículos rodoviários de carga

NBR 7500 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

NR–18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção –18.14 – Movimentação e transporte de materiais e pessoas

3.05 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera mão–de–obra para carregar manualmente terra em caminhão.

4.00 DRENAGEM ()

4.01 TUBULAÇÃO E ASSENTAMENTO ()

4.01.01 TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET JE DN 200MM (ÁGUAS PLUVIAIS) (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão–de–obra para corte, limpeza, soldagem e instalação da tubulação.

2) Os tubos são fabricados em barras de 3 m e 6 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, objetivando aumentar a área do ataque do adesivo.

2) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando impurezas e gorduras. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5688 – Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação-Tubos e conexões de PVC, tipo DN – Requisitos.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

4.01.02 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA–2 PB NBR–8890/2007 DN 300 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão–de–obra para corte, limpeza, soldagem e instalação da tubulação.

2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).

3) Os tubos são fabricados em barras de 3 m e 6 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, objetivando aumentar a área do ataque do adesivo.

2) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando impurezas e gorduras. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5688 – Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN – Requisitos.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

4.01.03 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA–2 PB NBR–8890/2007 DN 400 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (M)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão–de–obra para corte, limpeza, soldagem e instalação da tubulação.

2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).

3) Os tubos são fabricados em barras de 3 m e 6 m.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por comprimento de tubulação instalada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas.

Por meio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, objetivando aumentar a área do ataque do adesivo.

2) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando impurezas e gorduras. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se estabelece a soldagem.

3) Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.

4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 5688 – Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN – Requisitos.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 7.2.1.1.4.

4.01.04 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM – (OU RPVC, OU PVC, DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA) (M).

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão–de–obra para preparo da argamassa, assentamento e rejuntamento dos tubos, não inclui escavação da vala, possível colocação de lastro de brita e reaterro da vala.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pelo comprimento da tubulação.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A vala deve ter a largura de 1,25 a 1,50 vez o diâmetro externo ou interno, com o mínimo de 25 cm de um lado para o espaço necessário na instalação do tubo.

2) Os tubos devem ser assentados com bolsas voltadas para o montante em relação ao escoamento e as juntas vedadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

3) O rejuntamento será executado quando os tubos já estiverem definitivamente encaixados.

4) O cobrimento mínimo deve ser de 50 cm no subleito de vias trafegáveis e 30 cm nos demais casos.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 8890 – Tubos de concreto de secção tubular para águas pluviais e esgotos sanitários – Requisitos e métodos de ensaio

4.01.05 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA (M).

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão–de–obra para preparo da argamassa, assentamento e rejuntamento dos tubos, não inclui escavação da vala, possível colocação de lastro de brita e reaterro da vala.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pelo comprimento da tubulação.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A vala deve ter a largura de 1,25 a 1,50 vez o diâmetro externo ou interno, com o mínimo de 25 cm de um lado para o espaço necessário na instalação do tubo.

2) Os tubos devem ser assentados com bolsas voltadas para o montante em relação ao escoamento e as juntas vedadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

3) O rejuntamento será executado quando os tubos já estiverem definitivamente encaixados.

4) O cobrimento mínimo deve ser de 50 cm no subleito de vias trafegáveis e 30 cm nos demais casos.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 8890 – Tubos de concreto de secção tubular para águas pluviais e esgotos sanitários – Requisitos e métodos de ensaio

4.01.06 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA (M).

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão–de–obra para preparo da argamassa, assentamento e rejuntamento dos tubos, não inclui escavação da vala, possível colocação de lastro de brita e reaterro da vala.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pelo comprimento da tubulação.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) A vala deve ter a largura de 1,25 a 1,50 vez o diâmetro externo ou interno, com o mínimo de 25 cm de um lado para o espaço necessário na instalação do tubo.

2) Os tubos devem ser assentados com bolsas voltadas para o montante em relação ao escoamento e as juntas vedadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

3) O rejuntamento será executado quando os tubos já estiverem definitivamente encaixados.

4) O cobrimento mínimo deve ser de 50 cm no subleito de vias trafegáveis e 30 cm nos demais casos.

NORMAS TÉCNICAS

NBR 8890 – Tubos de concreto de secção tubular para águas pluviais e esgotos sanitários – Requisitos e métodos de ensaio

4.02 CAIXAS E POÇOS ()

4.02.01 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1.00M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD–600 (UND).

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) A construção do poço de visita compreende. A execução em alvenaria de tijolos maciços cerâmicos, assentados com argamassa mista no traço de 1:2:8, escavação, escoramento, reaterro, lastro, formas, concreto armado e emboço com argamassa de cimento e areia sem peneira.– traço 1:3.

CRITÉRIO DE MEDIÇAO

Por unidade.

5.00 PAVIMENTAÇÃO ()

5.01 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considerar filtros e lubrificantes.

2) Guia de fator de carga da motoniveladora (fator médio de carga do motor, baseado na descrição da aplicação de cada faixa):

–Baixo: 35% – 50%;

–Médio: 50% – 65%;

–Alto: 65% – 80%.

3) Definição das aplicações típicas das motoniveladora:

– Leves: serviços leves de conservação de estradas. Nivelamento de acabamento. Trabalhos variados em pátios de fábricas e estradas. Muitas viagens da máquina. Serviços leves de remoção de leve;

– Médias: manutenção de estradas de transporte. Serviços médios de conservação de estradas, trabalhos variados em estradas, escarificação. Construção de estradas, valetamentos, espalhamento de aterro solto. Preparação e nivelamento de terrenos e uso da niveladora de elevação. Serviços médios a pesados de remoção de leve;

– Severas: serviços pesados de conservação de estradas superfícies rígidas e com pedras encravadas. Serviços pesados de espalhamento de aterro, espalhamento e valetamento de materiais de base. Escarificação de asfalto ou concreto. Fator alto e contínuo de carga. Condições de alto impacto. Serviços pesados de remoção de neve.

5.02 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão–de–obra para preparo da base de areia e assentamento dos paralelepípedos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área efetiva do piso.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) O terreno deve ser previamente regularizado e fortemente apiloado.

2) Em regiões de selos muito moles. A terra deve ser removida e substituída por material mais resistente.

3) Assentar os blocos sobre base de areia grossa com espessura mínima de 10 cm.

4} A declividade mínima é de 0,5% em direção à sarjeta.

5) As juntas são de no máximo 1 cm de espessura, preenchidas com asfalto quente.

5.03 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

1) Considera material e mão–de–obra para preparo da base de areia e assentamento dos paralelepípedos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área efetiva do piso.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO

1) O terreno deve ser previamente regularizado e fortemente apiloado.

2) Em regiões de selos muito moles. A terra deve ser removida e substituída por material mais resistente.

3) Assentar os blocos sobre base de pó de pedra com espessura mínima de 10 cm.

4} A declividade mínima é de 0,5% em direção à sarjeta.

5) As juntas são de no máximo 1 cm de espessura, preenchidas com asfalto quente.

5.04 MEIO–FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE–MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. (M)

CONTEÚD DO SERVIÇO

Considera material e mão de obra para o assentamento do meio fio.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Por metro linear

5.06 PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA (M2)

CONTEÚDO DO SERVIÇO

Considera–se material e mão de obra para a execução do piso.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área efetiva do piso.

5.07 PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR COLORIDO, DIM. 10 x 20, e = 4,5 CM (VIBRO–PRENSADO), COM FRETE (M2)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área efetiva do piso.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 13.4.

Caderno de Encargos, item P–10.CON.8.

5.08 PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, DIM. 10 x 20, e = 4,5 CM (VIBRO–PRENSADO), COM FRETE (M2)

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Pela área efetiva do piso.

LITERATURA

A Técnica de Edificar, item 13.4.

Caderno de Encargos, item P–10.CON.8.

# direitos e deveres da empresa CONTRATADA

Deverá fazer parte dos deveres da CONTRATADA das Instalações do estabelecimento do Prédio–Sede da Superintendência Regional V, o fornecimento de materiais e serviços conforme planilha orçamentária.

# materiais de complementação

Deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de materiais complementares para a correta execução dos serviços de reforma, quer constem ou não nos desenhos, tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames, material para vedação, graxa, fitas e massas isolantes, estopa, serras, cossinetes, brocas e ponteiras.

# Ferramentas e equipamentos de montagem

A CONTRATADA deverá fornecer todas as ferramentas, os equipamentos de montagem, assim como a mão de obra qualificada para a instalação e montagem das instalações, necessárias a boa execução dos serviços de reforma.

Todas as ferramentas manuais deverão ser e ter boa qualidade e estar em ótimo estado de conservação, atendendo as normas de segurança e as exigências dos serviços, bem como ser em qualidade adequada.

Os equipamentos de oficinas e de bancadas deverão suprir todas as necessidades da obra, sendo de boa qualidade e constarão basicamente de bancadas completas, esmeril, furadeiras e serras mecânicas.

A manutenção, reposição de peças e partes de consumo dos equipamentos acima expostos, deverá ser de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

# Aparelhos e equipamentos.

Todos os aparelhos e equipamentos instalados serão experimentados na presença da fiscalização.

A aceitação dos serviços estará condicionada ao bom desempenho dos equipamentos e materiais os ensaios exigidos.

O instalador deverá fornecer catálogos técnicos originais de todos os aparelhos e equipamentos após aprovação do proprietário para facilitar a manutenção futura dos mesmos. Não serão aceitos cópias dos catálogos.

# Testes de aceitação

A CONTRATADA será responsável por todos os testes.

Os testes deverão ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiência no tipo de teste. Todos os testes deverão ser feitos na presença do Engenheiro da Fiscalização da obra.

Todos os resultados de testes e inspeção deverão, com completa informação de todas as leituras tomadas, ser incluídos num relatório para cada equipamento testado.

Todos os relatórios de teste devem ser preparados pela CONTRATADA, assinados por pessoa acompanhante autorizada e aprovados pelo Engenheiro da Fiscalização da obra.

No mínimo duas cópias dos relatórios de teste devem ser fornecidas para a Fiscalização, no máximo cinco dias após o término de cada teste.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de teste necessários, e será responsável pela instalação desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar na preparação para os testes de aceitação.

Todos os testes deverão ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados pelo Engenheiro da Fiscalização da obra. Nenhum teste deverá ser feito sem sua presença.

A CONTRATADA será responsável pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio do equipamento antes do teste.