1. CARACTERÍSTICAS

1.1 	USO

Para uso na Sala de Telecomunicações (TC) ao lado dos racks de cabeamento e equipamentos, de forma a facilitar a futura interligação do DVR e da Central de Alarme ao Switch. Projetado com os requisitos básicos de segurança para instalação dos equipamentos de CFTV e central de Alarme.

1.2 	TIPO

Gabinete em aço, tipo rack fechado, dotado de porta frontal embutida na estrutura do armário para impossibilitar a inserção de instrumentos tipo alavanca, dobradiça interna de alta resistência, duas fechaduras tipo tetra com segredos distintos, sistema de ventilação dotado de entrada de ar com filtro interno, furos para passagem de cabos com tampa cega.

1.3	ESTRUTURA

Chapa de aço carbono confeccionado com bitola 14.

1.4	ACABAMENTO

Pintura eletrostática em epoxi, cor: referencia laminado melamínico - perstorp pp-25 office gray ou Pantone 427 U.

1.5	PRATELEIRAS

Estrutura em chapa de aço bitola 14, com furos de diâmetro máximo 6 mm, com ajuste em altura para colocação dos equipamentos de CFTV.

OBS.: A Central de Alarme poderá ser instalada na parte superior do gabinete utilizando-se das colunas laterais de fixação das prateleiras.

- CÓDIGO PBMS, ITENS E DIMENSÕES

680 mm x 640 mm x 2000 mm (larg. X prof. X altura)

| 71.10.010.220390-7 | RACK DE SEGURANÇA P/ CFTV |
| --- | --- |

3.	REFERÊNCIA CROMÁTICA

Cor cinza, Perstorp,  OFFICE GRAY -  PP-25 ou Pantone 427 U.

4.	DESENHOS

| NOME DO DESENHO | CONTEÚDO |
| --- | --- |
| Rack de segurança CFTV 01/06 | Perspectiva externa- rack fechado |
| Rack de segurança CFTV 02/06 | Perspectiva interna- rack aberto |
| Rack de segurança CFTV 03/06 | Elevações: lateral, posterior e frontal |
| Rack de segurança CFTV 04/06 | Corte longitudinal e detalhes dos filtros |
| Rack de segurança CFTV 05/06 | Detalhes de cortes e de acessórios da porta |
| Rack de segurança CFTV 06/06 | Detalhe da base de apoio do rack |