- TIPO

  - Carenagem formada por módulos componíveis;

  - Os módulos são executados em estrutura de aço, revestida em chapa metálica ou de alumínio com acabamento externo em pintura automotiva e interno em pintura esmalte sintético, conforme projeto;

- Obs. 1: A carenagem deverá ser utilizada somente com os terminais padrão BB (cinza e azul) e permite adaptações apenas para terminais PROCOMP (dispensador de cheque). As GEREL deverão providenciar as adaptações necessárias;

- Obs. 2: Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas e/ou cortantes (todas as quinas deverão ser adoçadas), soldas com má qualidade estética (soldas grosseiras) e que tenham pintura irregular e/ou manchadas.

- ESTRUTURA

  - MATERIAL: Em perfis de aço conforme projeto.

  - BASE DO ACABAMENTO:

    - Primeira: Primer epóxi;

    - Segunda: Primer Universal, após a secagem do fundo epóxi e a aplicação de massa rápida para a correção das imperfeições de peças e juntas;

  - ACABAMENTO:

    - - Rodapé: Pintura em esmalte sintético semi-fosco grafite metalizado para abastecimento traseiro ou cinza Polar 97 para abastecimento frontal.

    - - Estrutura: (demais peças da estrutura) – Esmalte sintético semi fosco, cor referência: platina, 016 da Coral, sobre fundo conforme item ‘b’ acima, retro.

- REVESTIMENTO

  - MATERIAL: Em chapa metálica ou de alumínio, espessura 1,2mm;

  - BASE DO ACABAMENTO:

    - - Primeira: Primer epóxi;

    - - Segunda: Primer Universal, após a secagem do fundo epóxi e a aplicação de massa rápida para a correção das imperfeições de peças e juntas.

  - ACABAMENTO:

    - Externo: pintura automotiva, referência Tintas Wanda, cor Prata Polar Metálico–97 e verniz poliuretano bi-componente, acabamento brilho, Tintas Wanda, ou similar;

    - Interno: pintura esmalte sintético semi-fosco, cor referência: platina, 016 da Coral.

- PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO

  - MATERIAL: Vidro temperado, espessura de 10 mm;

  - ACABAMENTO: Liso, transparente.

- Obs.: a prateleira será instalada quando houver mais de um terminal.

- PROGRAMAÇÃO VISUAL

  - MATERIAL:

    - Caixa em chapa metálica com infra-estrutura para iluminação back  light, conforme projeto;

    - Placa de vidro transparente 6 mm para aplicação da identificação  das funções do terminal;

    - Lâmpadas fluorescentes e reatores, conforme projeto.

  - ACABAMENTO:

    - Caixa Metálica:

      - - Base do acabamento interno/externo: aplicação de fundo primer epóxi e fundo primer universal idêntico aos fundos da estrutura;

      - - Acabamento interno/externo: pintura conforme acabamento do revestimento.

    - Placa de vidro:

      - - Texto informativo: Vinil adesivo cor cinza referência Pantone 444 ou 3M Scotchcal Série BR 7300-71 (Dark Gray), ou similar.

      - - Acabamento: Película de vinil adesiva jateada transparente, aplicada internamente ao vidro, referência 3M Scotchcal Série BR 7300-314 (Dusted Crystal), ou IMPRIMAX 83, ou similar.

- ILUMINAÇÃO

  - APLICAÇÃO: Na caixa metálica da programação visual possibilitando a leitura do texto Informativo do Terminal;

  - COMPOSIÇÃO:

    - Lâmpada: Fluorescente colorida, tonalidade azul referência Sylvania 20W 640mm – F4D109;

    - Reator de partida rápida e alta potência.