1 - CARACTERÍSTICAS

# 1.1 USO

Em todas as agências e pontos de atendimento do Banco do Brasil, exceto PAE, sempre na bateria de caixas, um por equipe de pagamentos e recebimentos.

# 1.2 TIPO

Móvel especial em madeira aglomerada e superfícies de visualização do cliente em vidro temperado para a execução dos serviços de caixa executivo, adaptado à acessibilidade.

# 1.3 ESTRUTURA

Em aglomerado BP (baixa pressão) e vidro temperado de 8mm fixado com presilhas cromadas tipo “jacaré”.

2.	DIMENSÕES

1246 X 1353 x 738 mm (Largura x Profundidade x Altura)

PBMS – 71.10.250.220288, utilizar configuração específica.

3.	REFERÊNCIA CROMÁTICA

3.1 Laminado Cinza – cor referência do laminado melamínico Perstorp PP25 - Office Gray ou Pantone 427 U;

3.2 Laminado Azul – cor referência do laminado melamínico Perstorp pp1304 (azul marinho) ou Pantone 287 U;

3.3 Vidro temperado transparente e incolor, 8mm.

OBSERVACÕES GERAIS:

- O móvel não poderá apresentar quinas vivas e/ou cortantes.

- Os puxadores deverão acompanhar a cor do móvel.

- Todos os encabeçamentos não devem apresentar ressaltos ou rebaixos e serão executados com perfil flexível de PVC Perfilisa modelo T, ref. 001-07, ou similar, na cor idêntica ao móvel.

- O guichê deverá sempre estar assentado sobre plataforma com altura de 17 cm em relação ao nível do cliente. Esta plataforma deverá possibilitar a passagem livre de cabos tanto no sentido longitudinal como transversal.