MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO UFPB/PU SRP Nº 034/2011

ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Aquisição de licenças SIP e terminais telefônicos SIP compatíveis com o PABX Alcatel-Lucent Omni PCX Enterprise de propriedade da UFPB, conforme as especificações técnicas contidas no ANEXO I.

2. JUSTIFICATIVA:

A ampliação da Central Telefônica da UFPB tem como objetivo atender a demanda de novos usuários em função dos novos cursos implantados na UFPB.

A utilização de tecnologia Voip na ampliação do PABX tem como vantagem a possibilidade de utilização da rede de dados e fibra óptica já existente nos CAMPI, gerando assim, redução de custos com infra-estrutura e flexibilidade e agilidade em relação ao atendimento de novas demandas por ramais.

- MATERIAIS, LICENÇAS DE SOFTWARE E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A

AMPLIAÇÃO DO PABX ALCATEL-LUCENT OMNI PCX ENTERPRISE:

| Item: | Descrição: | Quant.: | Valor Unit. R$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Pacote de licenças de Software c/ 100 licenças para usuários SIP, instaladas e programadas no PABX Alcatel-Lucent Omni PCX Enterprise da UFPB. Deverão ser fornecidas todas as licenças e serviços necessários ao pleno funcionamento dos usuários SIP. | 005 | 19.800,00 |
| 02 | Aparelho IP SIP TIPO I: Conforme especificações técnicas contidas no item 2.1 | 500 | 248,00 |
| 03 | Aparelho IP SIP TIPO II: Conforme especificações técnicas contidas no item 2.2 | 100 | 368,00 |
| 04 | ATA com 002 portas FXS c/ T38 p/ transmissão de FAX. Conforme especificações técnicas contidas no item 2.3 | 050 | 312,00 |

Obs: No caso dos itens: 02, 03 e 04, declarado vencedor do item o licitante terá um prazo de 03 dias úteis para enviar para a UFPB/PU - DEE – Divisão de Energia e Equipamentos da Prefeitura Universitária Campus I, uma amostra do equipamento ofertado, o certificado de homologação do equipamento junto a ANATEL e catálogos técnicos  para que sejam realizados testes de compatibilidade e verificação das especificações solicitadas no presente edital.

2. Características técnicas mínimas:

  - Aparelho IP SIP TIPO I:

- Compatibilidade de funcionamento e operação com o PABX Alcatel-Lucent Omni PCX enterprise Release 9.0;

- Alimentação  PoE (Power over Ethernet);

- Priorização do tráfego de voz sobre o de dados (ToS/Diff Serv);

- Teclas Redial, Flash e Mute com LED sinalizador;

- Função de Roteador e Bridge;

- Configuração via web e via menu de voz em português;

- Funções Agenda, Discagem rápida, Bloqueio de chamada anônima, Desvio de chamada, Não perturbe, Transferência de chamada e Toques personalizáveis;

- Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261);

- Atualização remota de firmware e de configuração;

- Fonte de alimentação bivolt automática: Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz;

- Volume da campainha ajustável;

- 01 Interface WAN: 10/100BASE-T 1 x RJ45;

- 01 Interface LAN: 10/100BASE-T 1 x RJ45;

- Codecs: G711, G723, G726, G729;

- Configuração de rede Estática, DHCP ou PPPoE (ADSL);

2.2: Aparelho IP SIP TIPO II:

- Compatibilidade de funcionamento e operação com o PABX Alcatel-Lucent Omni PCX enterprise Release 9.0

- Alimentação PoE (Power over Ethernet);

- Priorização do tráfego de voz sobre o de dados (ToS/Diff Serv);

- Função de Roteador e Bridge;

- Display;

- Viva-Voz;

- Agenda para 140 nomes/números;

- 4 tipos de campainha;

- Níveis de volume do áudio de recepção e da campainha ajustáveis;

- Registro de até 64 chamadas realizadas e 64 recebidas;

- Discagem rápida para até 6 números;

- Atualização de firmware local ou remota;

- Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261);

- Fonte de alimentação bivolt automática: Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz;

- 01 Interface WAN: 10/100BASE-T 1 x RJ45;

- 01 Interface LAN: 10/100BASE-T 1 x RJ45;

- Codecs: G711, G723, G726, G729;

- Configuração de rede Estática, DHCP ou PPPoE (ADSL);

2.3: ATA com 002 portas FXS:

- Compatibilidade de funcionamento e operação com o PABX Alcatel-Lucent Omni PCX enterprise Release 9.0 e aparelhos de FAX existentes na UFPB;

- 01 Interface WAN: 10/100BASE-T 1 x RJ45;

- 01 Interface LAN: 10/100BASE-T 1 x RJ45;

- 02 portas FXS;

-Leds de indicação de ocupação de portas e Status de funcionamento;

-Cancelamento de eco, VAD, Dynamic programmable Jitter

Buffer e detecção de modem;

- Codecs: G.711, G.723.1, G.726, G.729A, EG.711, G.722

- Fax sobre IP: T.38 compliant Group 3 fax relay up to 14.4 kbps with automatic switching to PCM or ADPCM

- QOS: DiffServ, TOS, 802.1 p/Q VLAN tagging;

- DTMF (TIA 464B);

- DTMF Relay (RFC 2833), DTMF via SIP INFO;

- Configuração de rede Estática, DHCP ou PPPoE (ADSL)

-Gerenciamento via Browser;

- Fonte de alimentação bivolt automática: Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz;

- Montagem em RACK, mesa ou parede;

- Frequencia de Ring: 25 à 100Hz;

- Tensão de Ring: 54V RMS;

Engº Roberto Ribeiro de Azevedo Cruz

Pregoeiro