MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO

OBRA:  CENTRO DE INFORMÁTICA DA UFPB

PROPRIETÁRIO:  UFPB

LOCAL:  CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MANGABEIRA – V

## RESP. TÉCNICO: ENG.º SEBASTIÃO VITORINO FILHO

CREA – 160465671-9

# MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO.

1 – OBJETIVO

Trata-se da construção de prédio em alvenaria e concreto armado com pavimento térreo mais 03 Superiores, contendo os seguintes ambientes em cada pavimento, comportando o total  300 pessoas:

Pavimento Térreo:

- 01 Auditório

- 01 Miniauditorio

- 01 Laboratório Informatizado Nº 01 para 45 alunos

- 01 Terraço para Coffee Breack

- Escadas

- 01 Almoxarifado

- 01 Cabine de elevador

- Baterias de Wc´s masculino e feminino

- 01 Biblioteca

- 01 Laboratório de Informática Nº 02

- 01 Área  de convivência

- Hall de circulação

- 01 Recepção

- Jardim

1º Pavimento:

- 01 Laboratório Informatizado Nº 03

- 01 Sala de Suporte de Informática

- 01 Sala do chefe de Informática

- 01 Sala de Coordenação da Computação

- 01 Sala de Coordenação de  Engenharia da Computação

- 01 Sala de Coordenação de  Pos Graduação

- Sala de Vice Diretor

- Sala do Diretor

- Assessoria do Centro de Informática

- Hal de Circulação

- Escadas

- Sala dos Servidores

- Cabine do Elevador

- 05 Salas de Aula

- Baterias de Wc´s masculino e feminino

- Mezanino

2º Pavimento:

- 07 Salas de Aula

- Hal de Circulação

- Escadas

- Copa

- Baterias de Wc´s masculino e feminino

- Mezanino

- 18 Ambientes para Professor

3º Pavimento:

- 01 Sala da Administração

- 02 Salas de Reunião

- 01 Laboratório de Engenharia da  Informação

- 01 Laboratório de Controles Inteligentes

- 01 Laboratório de Sistemas Embarcados

- 01 Laboratório Informatizado para 30 Alunos

- 01 Sala do PET

- Hall de Circulação

- Cabine do Elevador

- Bateria de Wc`s Masculino e Feminino

- Sala dos Servidores

- Sala de pesquisa e desenvolvimento

2 – LOCALIZAÇÃO

O Centro de Informática está localizado na zona sul da cidade de João Pessoa, no Bairro Polo Turístico- Mangabeira, Rua Via Local 09 ST 87 DIST., SN).  O acesso é feito pela Avenida Nilton Souto Maior, que liga os bairros dos Bancários, Mangabeira e Seixas.·.

3 –  ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO

3.1 – Forma/Área

O edifício construído em  alvenaria e  concreto armado,  tem forma retangular de 34,80(N e S) e 27,80m (E e W), com laje pré-moldada convencional, com área coberta total de 931,026 m² e área construída de 3021,73 m².

3.2 – Revestimento/Piso

Os rebocos e emboços internos e externos foram executados com argamassa de cimento, cal e areia; os chapiscos, apenas com areia e cimento. Os pisos internos, paredes dos wcs e cozinhas e paredes externas, foram revestida de cerâmica. Na fachada  e em torno das janelas, foi aplicados produtos impermeabilizante para evitar infiltrações.

3.3 – Coberta

A coberta foi projetada para telhas de fibro-cimento, em duas águas, com direção de caimento para os lados maiores, norte e sul, onde consequentemente as água pluviais dividem-se para os quatro cantos do prédio e serão  absorvidas por sumidouros, tipo caixa de brita, para evitar danos as fundações.  A parte interna da platibanda e as calhas foram impermeabilizadas com manta asfáltica, com o objetivo de prevenir infiltrações.

3.4 – Esquadrias

As esquadrias (janelas) são vidro com alumínio anodizado. As portas externas são de vidro, e as internas são do tipo semi-oca, todas com fechaduras de cilindro.

3.5  – Hidro-sanitário

A execução dos serviços hidro-sanitários foi de acordo com os projetos. O sistema de abastecimento d’água funciona da seguinte forma: A concessionária (CAGEPA) alimenta  uma caixa d’água inferior e/ou a caixa  superior conforme pressão do sistema. Nos horários que não houver pressão, o sistema de bombeamento é acionado, através de bóias elétrica, e a caixa inferior alimenta a caixa superior, que por sua vez alimenta todos os sistemas dos apartamentos. Nas cozinhas e banheiros foram colocados registros de gaveta com o objetivo de facilitar manutenção.

As bacias sanitárias são de louça, do tipo acoplado, as quais tem um gasto mínimo de água e higiene satisfatória. Os lavatórios são de louça branca e os balcões de granito com cuba em aço inoxidável. As   torneiras são de metal cromado e os chuveiros de plástico.

O sistema de esgotamento sanitário funciona da seguinte forma: As águas servidas de banho e dos lavatórios, são captadas através de ralo sifonado e sifão, cai na tubulação e  é lançada em  uma caixa sifonada, na base do prédio,  para posteriormente ser lançada no sistema fossa-sumidouro. As águas servidas das pias  e do tanques, são também captadas da mesma forma, porém são lançadas em uma caixa de gordura, a qual poderá ser limpa periodicamente. As águas servidas dos vasos sanitários são lançadas em caixas de inspeção na base o prédio, para em seguida ser lançada no sistema fossa-sumidouro. Todo o sistema de esgoto é dotado de tubo de ventilação.

A fossa e sumidouro foram calculados  segundo a NBR 7229, o qual esta descrito no memorial de cálculo de fossa e sumidouro.

4.0 - HISTORICO

O Centro de Informática tem como previsão para inicio de suas atividades o mês de Abril de 2014.  A Edificação já se encontra finalizada restando apenas para sua conclusão algumas obras complementares, entre elas, cita-se a construção do tanque séptico e do sumidouro, que dependerá  da aprovação do licenciamento ambiental  solicitada ao órgão competente – SUDEMA.

João Pessoa, 04 de fevereiro de 2014.