UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CAMPUS IV  -  LITORAL NORTE

OBJETO DESTA LICITAÇÃO:

Terraplenagem E Pavimentação

DO ESTACIONAMENTO 03

Campus IV – RIO TINTO/PB

Agosto  de  2011

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

Preliminares

Estas Especificações Técnicas têm por objetivo estabelecer as bases fundamentais que presidirão o desenvolvimento das obras de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem de Ruas e estacionamentos no Campus da UFPB, no Município de Rio Tinto/PB.

a -	Todos os materiais a empregar na obra deverão ser, comprovadamente, de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Fiscalização poderá exigir a execução de ensaios para efeito de atendimento às respectivas Normas e aceitação do emprego dos materiais.

b -	Serão usados equipamentos adequados conforme as finalidades a que se destinam, apresentando sempre perfeitas condições de funcionamento.

c -	Os barracões e depósitos necessários à obra deverão ser construídos com materiais adequados de acordo com as finalidades a que se destinam e situados em áreas previamente escolhidas levando-se em conta o desenvolvimento dos trabalhos e sem prejuízo para o trânsito de veículos ou de pedestres.

d -	A execução dos serviços deverá ser protegida contra quaisquer riscos ou acidentes com o próprio pessoal da Construtora e com terceiros.

Com essa finalidade, além de outras porventura necessárias, deverão ser tomadas as seguintes providências:

e-	isolar os locais de trabalho de modo a se evitar queda de pessoas, veículos ou animais nas escavações executadas;

f-	deixar, sempre que possível, os logradouros livres para o trânsito ou passagem, com a largura máxima permitida pelo serviço;

g-	deixar passagem livre e devidamente protegida para pedestres e, sempre que possível, livrar acessos às propriedades de terceiros;

h-	colocar sinalização constituída por bandeiras vermelhas, cavaletes e placas de advertência a uma distância de pelo menos cem metros das obras e, durante a noite, deverão ser instaladas e mantidas acesas lâmpadas vermelhas ao longo da sinalização e em locais estratégicos tais como ângulos e extremidades de cercas protetoras;

i- observar, com a devida antecedência, a necessidade de possíveis desvios de tráfego a fim de que sejam tomadas, em tempo hábil, providências junto aos órgãos competentes.

Disposições gerais

A Fiscalização é o preposto direto UFPB junto às obras. Dela emanarão as instruções para execução dos serviços. A observação continuada da condução das obras permitirá à Fiscalização rejeitar ou alterar processos de execução, aplicação de mão de obra, de material e equipamentos impróprios aos trabalhos ou inadequados à execução do projeto em cumprimento a estas Especificações.

Toda liberação será tomada à vista do conteúdo destas Especificações. Os casos omissos serão resolvidos mediante consulta à instância superior da Fiscalização. As consultas decorrentes de dúvidas suscitadas na interpretação de elementos do projeto e das Especificações serão feitas inicialmente à Fiscalização que, caso julgue necessário, consultará sua instância superior e/ou a firma projetista.

Será mantido no escritório da construção um Livro de Ocorrências onde serão anotados, pela Construtora e pela Fiscalização, todos os fatos que interfiram com o bom desenvolvimento dos trabalhos. Consideram-se como parte integrante destas Especificações, as instruções registradas no Livro de Ocorrências concernentes a serviços, materiais, equipamentos e mão de obra. Os materiais que derem entrada no canteiro só serão considerados recebidos e aplicáveis depois de inspecionados pela Fiscalização. A Construtora facilitará ao pessoal da Fiscalização livre e seguro acesso e trânsito no canteiro de trabalho.

As obras a serem executadas obedecerão aos cálculos, desenhos, memórias justificativas do projeto e a estas Especificações.

No caso de eventuais divergências entre elementos do projeto, serão observados os seguintes critérios:

a -	as cotas assinaladas prevalecerão sobre as respectivas dimensões em escala.

b -	os desenhos de maior escala prevalecerão sobre os de menor escala.

c -	em outras divergências, prevalecerá a interpretação da Fiscalização.

d -	casos omissos ou particulares do projeto que não estejam detalhados e especificados serão rapidamente resolvidos pela Fiscalização ou pela instância superior, se for o caso.

Canteiro de obras

Instalações

Antes do início da obra propriamente dita, a Construtora executará todas as instalações do canteiro de obras, obedecendo a um programa preestabelecido, aprovado pela Fiscalização, levando em conta as características e peculiaridades que envolvem os trabalhos.

No canteiro, além das instalações adiante relacionadas poderão ser executadas outras que forem julgadas necessárias ou convenientes para o completo atendimento das necessidades ditadas pela evolução dos trabalhos:

-	barracão para funcionamento do escritório da Construtora

-	barracões para depósito de materiais, equipamentos e ferramentas de propriedade da Construtora.

-	instalações elétricas, hidro sanitárias, de combate a incêndios e telefônicas convenientemente projetadas para atendimento de todo o canteiro

-	acesso ao canteiro, vias de circulação interna e drenagem superficial da área

Após a jornada normal de trabalho diário ou em caso de interrupção da obra, a Construtora manterá vigilância contínua nos canteiros de modo a assegurar plena segurança e proteção às instalações.

Segurança no trabalho

Será observada rigorosamente a legislação em vigor sobre segurança do trabalho bem como as normas e instruções pertinentes estabelecidas pela UFPB.

As propriedades públicas e privadas deverão ser protegidas contra eventuais danos em decorrência da execução da obra.

Em nenhuma hipótese deverá ser prejudicado o funcionamento de qualquer serviço de utilidade pública.

A sinalização será exigida com todo o rigor. Os padrões de sinalização serão fornecidos pela UFPB e pelo Departamento de Trânsito competente. Serão obrigatórias as placas e outros elementos indicativos de tráfego, placas de advertência e placas indicativas de obstrução. À noite, serão usadas lâmpadas vermelhas nos locais necessários, a critério da Fiscalização, podendo também ser utilizados vigias sinaleiros.

Toda e qualquer alteração do tráfego deverá se previamente autorizada pelo Departamento de Trânsito competente.

Todo o pessoal engajado na execução da obra deverá utilizar os equipamentos de proteção individual adequados para cada tarefa específica.

Deverão ser mantido o livre acesso a hidrantes, extintores de incêndio e registros. As sarjetas e ralos dos canteiros deverão permanecer continuamente limpos.

Limpeza da obra

Antes do recebimento final da obra, deverão ser retirados das vias, das jazidas de materiais e de todo o terreno ocupado pela Construtora, todo o lixo, excesso de materiais, estruturas temporárias e equipamentos.

Todas as áreas utilizadas deverão ser regularizadas e apresentáveis. Todas as obras deverão ser limpas e conservadas até que a inspeção final tenha sido feita. Esses serviços serão considerados indispensáveis à conclusão do contrato e não será feito nenhum pagamento adicional para remuneração dos mesmos.

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de operações destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação da

obra.

Desmatamento e destocamento consistem no cortee remoção de toda vegetação (árvores, arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo. Consideram-se como Limpeza as operações de

escavação e remoção total dos tocos e raízes, da camada de solo orgânico, de entulho, matacões ou de qualquer outro material considerado prejudicial,na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto para terraplenagem.

Todo o entulho decorrente da obra, será removido para fora do Campus, correndo todas as despesas por conta do executor da obra.

regularização de áreas

O serviço de regularização de áreas consiste no conjunto de operações destinadas à remoção das

obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação de obras, que se caracterizem

pela simples raspagem e nivelamento  do terreno.

A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço da obra, sendo

executada na área mínima compreendida entre as estacas de amarração, com o acréscimo de 2 (dois) metros para cada lado. O material proveniente do serviço será removido

para local de “bota-fora”, local de estocagem ou ainda, tratando-se de material orgânico, enleirado e queimado com fogo controlado, a critério da

Fiscalização.

Aterros

Quando o desnível entre o terreno  e a cota da pavimentação for superior a 20,0 cm, deve-se aterrar e compactar, antes de receber a camada  ou colchão de areia. O colchão de areia não deverá ter espessura maior que 15,0 cm. As operações de execução de aterros compreendem:  Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, compactação dos materiais selecionados

A camada final dos aterros deverá ser constituída de solos selecionados, não devendo ser

empregados materiais cuja expansão seja superior a 2%.

O acabamento da plataforma de aterro será executado mecanicamente de forma a se obter a

conformação da seção transversal do projeto. Neste caso  serão admitidas as seguintes

tolerâncias: Variação da altura máxima de ± 0,04 m para o eixo e bordos;

" Variação máxima da largura + 0,30 cm para a plataforma, não se admitindo variação para

menos.

Escavações e  Cortes

Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação,

profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização.

Nas escavações executadas próximas a prédios ou edifícios, vias públicas ou servidões, deverão ser

empregados métodos de trabalho que evitem as ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos

fenômenos de deslocamento, tais como :

" Escoamento ou ruptura das fundações;

" Descompressão do terreno da fundação;

" Descompressão do terreno pela água.

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure proteção adequada.

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir,

em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de

escoramento.

As operações de cortes compreendem:

" Escavação do terreno natural até o nível (greide) da terraplenagem, indicado no

projeto;

" Escavação do terreno natural, abaixo do greide da terraplenagem, na espessura de

40 cm, nos cortes onde haja ocorrência de rocha sã ou em decomposição, para

posterior substituição por solos selecionados.

" Escavação do terreno natural, abaixo do greide de terraplenagem, na espessura de

60 cm, nos cortes onde haja ocorrência de solos de elevada expansão, baixa

capacidade de suporte ou solos orgânicos, para posterior substituição por solos

selecionados.

" Retirada das camadas de materiais de má qualidade com a finalidade de preparar as

fundações dos aterros, de acordo com as indicações do projeto.

" Transporte dos materiais retirados para aterros, depósitos ou locais de “bota-fora”,

indicados pela Fiscalização ou previstos em projeto, de modo a não causar transtorno à

obra, em caráter temporário ou definitivo.

ESCAVAÇÃO DE VALAS

Cuidados especiais serão tomados quando forem escavadas  as valas para assentamento de meio fio.  A ocorrência de tubulações  porventura existentes abaixo do  terreno deverão ser desviadas. As galerias,  bocas de lobo e bueiros existentes, serão protegidas e mantidas desobstruídas.

AMENTO

Sinalização

Para os efeitos desta especificação são adotadas as definições seguintes:

Sinalização Vertical

Processo de sinalização constituído por dispositivos montados sobre suportes, no plano vertical, fixos ou móveis, por meio dos quais são fornecidas mensagens de caráter permanente e eventualmente variáveis, através de legendas ou símbolos, com

propósito de advertir, indicar ou regulamentar o uso das vias pelos veículos e pedestres da forma mais segura e eficiente, visando o conforto e segurança do usuário e melhor fluxo do tráfego.

Placas de Sinalização

Dispositivos para controle de trânsito, verticais, ao lado ou sobre a pista, transmitindo mensagens fixas e eventualmente móveis mediante símbolos ou legendas previamente conhecidos e legalmente instituídos, visando regulamentar, advertir ou indicar

quanto ao uso das vias, pelos veículos e pedestres de forma mais segura e eficiente.

Condições Gerais

A seleção e implantação da sinalização vertical deve obedecer aos requisitos básicos seguintes:

" Atender a uma real necessidade;

" Chamar a atenção dos usuários;

" Transmitir uma mensagem clara e simples;

" Orientar o usuário para a boa fluência e segurança de tráfego;

" Impor respeito aos usuários;

" Fornecer tempo adequado para uma ação correspondente.

Material das placas de  sinalização

" Chapa de aço zincado, na espessura de 1,25 mm, com o máximo de 270 g/m2 de zinco.

" Chapas de alumínio, na espessura mínima de 1,5 mm.

As chapas terão a superfície posterior preparada com tinta preta fosca.

As chapas para placas totalmente refletivas terão a superfície que irá receber a mensagem, preparada com “primer”.

As chapas para placas semi refletivas terão a superfície que irá receber a mensagem pintada na

cor específica do tipo de placa.

Os suportes metálicos serão de aço galvanizado ou de aço com proteção de tinta anti-corrosiva.

Os marcos quilométricos serão em concreto prémoldado e obedecerão as dimensões e características definidas em projeto.

Película

A película refletiva deve ser constituída de microesferas de vidro aderidas a uma resina

sintética. Deve ser resistente às intempéries, possuir grande angularidade de maneira a

proporcionar ao sinal as características de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade sem

alterações, tanto à luz diurna, como à noite sob luz refletida.

Controle do Material

Cada elemento da sinalização vertical deverá ser observado quanto ao atendimento das

características prescritas nos parágrafos anteriores. Não devem ser utilizadas placas amassadas e/ou arranhadas.

IÇÃO MÉTCUMENTOS MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Aceitação e Rejeição

O não atendimento a qualquer dos requisitos estabelecidos nesta Norma implica na correção ou

substituição imediata da peça.

A aceitação da implantação de qualquer elemento da sinalização será condicionada ao atendimento a todos os requisitos desta Norma.

#### Implantação  de  Estacionamento

A execução das obras de implantação das vias obedecerá às condições estabelecidas nos documentos a seguir apresentados:

a) Especificações Gerais para Obras Rodoviárias, oficialmente adotadas pelo DNIT, completadas e adaptadas ao projeto pelas Especificações Complementares.

b) Especificações Complementares, que se aplicam a serviços requeridos no projeto, porém não detalhados nas Especificações Gerais.

c) Deverá ser seguido o projeto fornecido pela UFPB. Qualquer modificação porventura necessária, deverá ser conversado com a fiscalização.

Especificações Gerais

As Especificações Gerais para Obras Rodoviárias, oficialmente adotadas no DER/DNIT e aplicáveis aos serviços, são as seguintes:

As obras a serem executadas obedecerão aos cálculos, desenhos, memórias justificativas do projeto, estas Especificações e as especificações gerais para Obras Rodoviárias, oficialmente adotadas no DNIT e aplicáveis aos serviços, conforme abaixo discriminadas:

CONTROLE DE QUALIDADE

DNER-PRO 277/97	Metodologia para controle estatístico de obras e serviços

TERRAPLENAGEM

| DNER-ES 278/97 | Serviços preliminares |
| --- | --- |
| DNER-ES 279/97 | Caminhos de serviço |
| DNER-ES 280/97 | Cortes |
| DNER-ES 281/97 | Empréstimos |
| DNER-ES 282/97 | Aterros |

PAVIMENTAÇÃO

| DNER-ES 299/97 | Regularização do subleito |
| --- | --- |
| DNER-ES 301/97 | Sub-base estabilizada granulometricamente |
| DNER-ES 303/97 | Base estabilizada granulometricamente |
| DNER-ES 306/97 | Imprimação |
| DNER-ES 307/97 | Pintura de ligação |
| DNER-ES 310/97 | Tratamento superficial triplo |
| DNIT 031/2004 - ES | Concreto betuminoso |
| DNER-ES 325/97 | Pavimento de concreto |

OBRAS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

| DNER-ES 339/97 | Sinalização horizontal |
| --- | --- |
| DNER-ES 340/97 | Sinalização vertical |

Especificações complementares

## - Topografia

À fiscalização caberá total controle dos serviços topográficos, quais sejam, locação do eixo do traçado, nivelamento e seções transversais, bem como "off sets" e seu respectivo nivelamento e a emissão de Notas de Serviço.

A CONSTRUTORA deverá acompanhar estes serviços, solicitando, de imediato, as verificações que julgar necessária.

A CONSTRUTORA deverá assegurar, às suas expensas, a proteção e a conservação de todas as referências, efetuar a re-locação do eixo nas diversas etapas de serviço.

Antes de ser iniciado qualquer serviço, deverá ser utilizado RN existente no terreno, partindo de um ponto predeterminado pela Fiscalização. Serão tomadas todas as providências necessárias pela CONSTRUTORA para que os marcos permaneçam intactos até o final dos trabalhos.

Os marcos implantados serão registrados, rigorosamente, em plantas e cadernetas, ficando estas últimas, arquivadas para eventuais consultas.

O alinhamento da locação corresponderá ao eixo das vias com piquetes colocados de 20 m em 20 m ou fração.

## - Caminhos de Serviço

Não serão indenizadas a implantação e manutenção dos caminhos de serviço de acesso à jazidas, saibreiras, empréstimos e pedreiras. Os custos deverão ser diluídos nos preços dos respectivos serviços.

## - Execução de  sub- base estabilizada granulometricamente

A terraplenagem deverá ser executada de forma a deixar o terreno na cota projetada para o greide. A superfície deverá estar regularizada e o corpo do aterro será compactado antes de receber a camada final.

Serão utilizadas solos de jazida com CBR maior que 20. A firma deverá apresentar os resultados dos ensaios do laboratório. No caso de dúvidas, a fiscalização poderá solicitar  que os ensaios sejam feitos no laboratório do Centro de Tecnologia da UFPB.

A camada de sub-base  terá 0,20 m de espessura e será compactada a 100% do Proctor Normal.  Serão obedecidos os critérios previstos na norma do DNIT-ES 301/97.

O pagamento da execução da base será feito pelo preço unitário proposto que incluirá indenização do terreno, limpeza, desmatamento e expurgo das jazidas, construção e conservação de acessos, escavação, carga, descarga, espalhamento, transporte de água a qualquer distância, umedecimento ou aeração, mistura, compactação, acabamento final, regularização posterior das jazidas bem como toda a mão de obra, material, equipamento e incidências relativas à execução deste serviço.

execução de pavimentação em paralelepípedos

Conceito

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de pavimentação com paralelepípedos, em obras rodoviárias ou urbanas.

Generalidades

Paralelepípedos são peças prismáticas obtidas de rocha com dimensões limitadas e possuem formato de paralelepípedo retângulo.

A estrutura de um pavimento com paralelepípedos funciona geralmente como revestimento ou como base (no caso de receber uma camada sobrejacente, geralmente asfáltica ). No caso de um bom subleito, o calçamento sozinho pode constituir o pavimento.

Trata-se da execução ou recomposição de pavimento, do tipo articulado, adequado para

estacionamentos, vias de tráfego leve e preferencialmente urbanos, constituído por

paralelepípedos graníticos ou peças pré-moldadas de concreto, colocadas justapostas, rejuntadas com calda ou argamassa de cimento, ou com cimento asfáltico.

Materiais

Rocha

A rocha deverá ser homogênea, sem fendilhamento, sem alteração, possuir boas condições de dureza e de tenacidade e apresentar um desgaste Abrasão Los Angeles ( DNER-ME 35/94 ) inferior a 40%. As rochas graníticas são as mais apropriadas.

Blocos de pedra

Os paralelepípedos devem se aproximar o mais possível da forma prevista, com faces sem saliências nem reentrâncias acentuadas e com arestas em linhas retas perpendiculares entre si.

Os limites das dimensões dos paralelepípedos são os seguintes:

| Largura (cm) | Comprimento (cm) | Altura (cm) |
| --- | --- | --- |
| 14 a 17 | 17 a 23 | 11 a 14 |

Guias (meio-fio )

As guias de pedra  granítica, devem ter as seguintes dimensões:

| Largura (cm) | Comprimento (cm) | Altura (cm) |
| --- | --- | --- |
| 12 a 13 | 100 | 50 |

Quando a guia for de concreto simples, este deverá apresentar uma resistência mínima aos vinte e oito dias de Rc >= 20 Mpa.As dimensões conforme detalhes apresentados pela UFPB. ( ver prancha – detalhe dos meio fios de concreto).

Areia

A areia para o colchão onde os blocos de pedras serão apoiados poderá ser de rio ou de campo. Ela deverá ser constituída de partículas limpas, duras e duráveis, apresentar índice de plasticidade nulo e ter a seguinte granulometria:

| Peneiras |  | % passando, em peso |
| --- | --- | --- |
| ASTM | mm |  |
| Nº 4 | 4,8 | 100 |
| Nº 80 | 0,16 | 20 – 30 |
| Nº 200 | 0,074 | 4 – 15 |

Essa areia poderá ser empregada no rejuntamento dos blocos de pedra.

Equipamentos

Todo equipamento deverá ser cuidadosamente inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber aprovação, sem o que não será dada autorização para o início dos serviços. O equipamento mínimo é o seguinte:

- motoniveladora;

- rolo liso metálico autopropulsor, com peso de 10 a 12 toneladas

- ferramentas manuais: pá, nível de bolha, martelo de calceteiro, gabarito transversal, ponteiro de aço, linha de nylon, vassoura, soquete manual com peso mínimo de 35 kg e regadores de bico de pato.

Procedimento de execução

Antes do início do trabalho de pavimentação com paralelepípedos, todas as obras de terraplenagem, de bueiros, drenagem profunda, a regularização e estabilização da camada que servirá de base (geralmente uma camada de sub-base ) , deverão estar concluídas.

Assentamento dos meios-fios  pré moldados

A vala para assentamento dos meios-fios deverá obedecer ao alinhamento, perfil e dimensão estabelecidas no projeto. O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado,.

As guias serão assentes nas valas, sobre o lastro, com a face que não apresente falhas, para cima, obedecendo o alinhamento e as cotas de projeto. Os meios-fios serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

O material escavado da vala deverá ser reposto e apiloado, ao lado da guia para escoramento, após o assentamento da mesma.

O meio fio será pintado com 03 demãos de tinta à base de cal.

São limitadores físicos das plataformas das vias. Nas rodovias, têm a função de proteger os bordos

da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, que tendem a

verter neste sentido devido à declividade transversal. Desta forma os meios-fios têm a função

de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para pontos previamente escolhidos para

lançamento.

Na ausência de projetos específicos deverão ser utilizados os dispositivos padronizados

apresentados a seguir :

Meio-fio simples pré moldado

Recomendações gerais quanto à execução de meios-fios

Para garantir maior resistência dos meios-fios a impactos laterais, quando estes não forem contidos

por canteiros ou passeios, serão aplicadas escoras de concreto magro, espaçadas de 2 metros,

constituídos de cubos de 25 cm da aresta.

Em qualquer dos casos, o processo eventualmente utilizado será adaptado às particularidades de cada obra e submetido à aprovação da Fiscalização.

AGAMENTO DOCUMENTOS

As peças deverão ter no máximo 1,0 m de comprimento, devendo esta dimensão ser reduzida

para segmentos em curvas.

Para os meios-fios pré-moldados de concreto deverão ser utilizadas formas metálicas ou de

madeira revestida, que conduzam a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por

vibração.

Os meios-fios graníticos deverão apresentar regularidade nas dimensões e ser provenientes de

rochas graníticas de boa qualidade e resistência, além de não apresentar fendilhamentos nem

alterações, e possuir boas condições de dureza e tenacidade. As dimensões mínimas recomendadas para meios-fios graníticos são:

‘ Largura - 10 a 15 cm;

‘ Comprimento - 100 cm;

‘ Altura - 30 a 40 cm.

O material que não atender as especificações será rejeitado e imediatamente retirado da obra .

Controle Geométrico do assentamento de meio fio

O controle geométrico consistirá de medidas a trena de dimensões transversais das vias, a cada 20,0 m, entre meios-fios aplicados.

O serviço será considerado como aceito desde que atenda às seguintes condições:

" Acabamento seja julgado satisfatório;

" Os resultados dos ensaios de compressão do concreto utilizado (meios-fios de concreto)

sejam satisfatórios;

" A largura da via seja igual ou maior que a definida no projeto em até 1 %, não sendo

aceitas larguras inferiores às determinadas. Nas pavimentações urbanas restritas por

meios-fios ou guias outros elementos, a largura da via deverá ser exatamente a definida em

projeto.

Execução de camada ou colchão de areia

A areia, satisfazendo as especificações, deverá ser transportada em caminhão basculante, enleirados na pista e espalhadas regularmente na área contida pelos meios-fios, devendo a camada ficar com espessura máxima de 15cm.

Consiste no espalhamento de uma camada de areia média ou grossa, sobre base ou sub-base

existentes. Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do pavimento que será

executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente.

A espessura do colchão variará de 10 a 12 cm, sendoprevista em projeto conforme as características de utilização da via.

Areia grossa, definida pela TE-1/1.965 da ABNT, é aquela cujos grãos têm diâmetro máximo

compreendido entre 2,00 e 4,80 mm.

Distribuição dos paralelepípedos e/ou peças pré moldadas

Os blocos ou peças deverão ser empilhados, de preferência, à margem da pista.

Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, serão empilhados na própria pista, tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas à

colocação das linhas de referência para o assentamento.

Colocação das linhas de referencia.

Ao longo do eixo da pista cravam-se ponteiros de aço, com espaçamento máximo entre 5 e 10 m. Nestes ponteiros, marca-se então, com giz, usando-se uma régua e nível de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nível da guia, dê a seção transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Em seguida, estende-se um cordel pela marca de giz, de ponteiro a ponteiro, e um outro de cada ponteiro às guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia, outros cordéis devem ser estendidos, sobre os cordéis transversais, com espaçamento, não superior a 2,50 m. Terminada a colocação dos cordéis, inicia-se o assentamento dos paralelepípedos.

Assentamentos dos paralelepípedos.

- Os paralelepípedos são assentados, sobre a camada da base de areia previamente espalhada, normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Em geral, este abaulamento será representado por uma parábola, cuja flecha é 1/65 da largura do calçamento. As juntas dos paralelepípedos de cada fiada deverão ser alternada com relação às fiadas vizinhas, de tal maneira que cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do seu terço médio.

- Uma vez assentes os paralelepípedos, deverão ser comprimidos com um rolo compressor ou, então, quando não se dispuser deste equipamento, com o soquete manual. Este assentamento poderá ser em trechos retos, em função de trechos retos, em alargamentos para estacionamento, em curvas, em cruzamentos e em entroncamentos.

- Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Sobre a camada de areia, assentam-se os paralelepípedos que deverão ficar colocados de tal maneira que sua faca superior fique cerca de 1 cm acima do cordel. Em seguida, o calceteiro, com um martelo, golpeia o paralelepípedo, de modo que traga a sua face superior ao nível do cordel. Terminado o assentamento deste primeiro paralelepípedo, o segundo será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e formando, pelas irregularidades de suas faces, uma junta. O assentamento deste será idêntico ao do primeiro.

- A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar junto a este. O paralelepípedo, junto da guia, pode ser mais comprimido que o comum, em vez de colocar um paralelepípedo de dimensão comum, coloca-se um paralelepípedo mais um pedaço de paralelepípedo.

- A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo sobre o eixo da pista. Os demais paralelepípedos são assentados como os da primeira fileira.

- A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que a sua junta fique no prolongamento das juntas da primeira fileira, os da quarta no prolongamento dos da segunda, e assim por diante.

- Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepípedos de larguras aproximadamente iguais numa mesma fileira. As juntas longitudinais e transversais não deverão exceder 1,5 cm.

Junção de trechos retos.

- Quando se tiver que fazer a junção de tais trechos retos de paralelepípedos, executados separadamente, de modo tal que suas fileiras não se apresentem perfeitamente paralelos formando assim um triângulo, procede-se do seguinte modo: arrancase um certo comprimento de paralelepípedos e escolhem-se os maiores, colocando-se os mesmos no trecho onde o espaçamento é maior. Deve-se arranjar as fileiras de tal modo que se a colocação de paralelepípedos com formato triangular.

Rejuntamento

As juntas dos paralelepípedos e meio fio, são rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Rejuntamento com argamassa de cimento e areia. Consistirá do preenchimento das

juntas com argamassa traço 1:3 rica em cimento (mínimo de 330Kg de cimento por m3 de

argamassa).

Não será permitida a mistura dos componentes da argamassa sobre o pavimento e a sua introdução nas juntas através de varredura.

Não será também, permitida a melhoria da trabalhabilidade da argamassa de rejuntamento

através do aumento do fator água/cimento.

A cura da superfície das juntas preenchidas com esta argamassa deverá se proceder pelo menos

durante 14 dias após sua aplicação, devendo a liberação para o tráfego ser feita somente após 21

dias.

Controle Geométrico

Após executado cada trecho de pavimento, deverá ser procedida a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo

para verificação da largura e da espessura do pavimento em relação ao projeto.

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho será aceito quando:

" a sua largura for igual ou maior que a definida

no projeto em até 1%, não sendo aceitas larguras inferiores às determinadas. Nas

pavimentações urbanas restritas por calçadas ou outros elementos, a largura deverá ser

exatamente a definida em projeto.

" a superfície dos paralelepípedos ou peças assentadas, verificada por uma régua de 3,0 mEDIÇÃO de comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar

afastamento inferior a 1,5 cm.

" A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a diferença

entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras for, no máximo, de 1cm.

Se o trecho não for aceito deverá ser adotada uma das seguintes condições, a critério da Fiscalização:

" Aproveitamento do pavimento com restrições ao carregamento ou ao uso;

" Demolição e reconstrução pavimento.

ALGUNS EXEMPLOS DE ASSENTAMENTO DE  PARALELEPÍPEDOS

Trecho  reto

Trecho  curvo

Entroncamento

Entrega ao tráfego

O tráfego só deverá ser liberado após 21 dias após sua construção.

Controle

Controle de materiais

a) Areia

Dois ensaios de granulometria (DNER-ME 80/94), limite de liquidez ( DNER-ME 122/94) e limite de plasticidade (DNER-ME 82/94) com amostras das primeiras carradas de areia que chegar na pista. A areia que não obedecer as especificações, será rejeitada, com ônus para a Contratante.

Repetir os ensaios, todas as vezes que mudar a fonte da areia, ou quando houver mudança visual na areia da fonte de utilização ou quando a Fiscalização achar conveniente.

Por inspeção visual, a Fiscalização fará rejeição da areia que apresentar contaminação com materiais impróprios para o colchão de areia.

b) Blocos de meio fio pré moldado

As medições dos blocos de pedras serão controlados por medições diretas com trena. Numa mesma fileira será tolerada no máximo 10% dos blocos de pedras com qualquer das dimensões fora dos limites especificados.

As dimensões dos meios-fios serão controlados diretamente por medições com trena. Os meios-fios que não apresentarem as dimensões, dentro dos limites especificados serão rejeitados. Por inspeção visual, a Fiscalização fará a rejeição dos blocos de pedras ou dos meios-fios que apresentarem depressões ou saliências acentuadas nas faces, ou outra deformação prejudicial a qualidade do calçamento.

Controle de compressão

A rolagem com o rolo compressor só será suspensa após a constatação visual da ausência de deformações ou acomodações, verificados pelo acompanhamento do rolo em duas passadas em toda área a ser liberada.

Controle geométrico

a) Alinhamento e perfil dos meio fios.

O alinhamento dos meios-fios será controlado com base no eixo locado da rodovia e medidos a trena em cada estaca, perpendiculares ao eixo.

O perfil dos meios-fios será controlado por nivelamento, com base na rede de RN’s, nos pontos correspondentes a cada estaca.

Para o alinhamento e também para o perfil, serão tolerados desvios máximos de 2 cm em relação ao projeto.

b) Controle de espessura da camada

A espessura da camada será controlada por nivelamento do eixo e bordos, por estaca, antes e depois da execução do calçamento.

Tolerancias:

- para valores individuais de espessura, o intervalo ( h - 2) cm a ( h + 4) cm, sendo h a espessura de projeto.

- para a espessura mínima estatística do segmento a ser controlado, hmin > = ( h - 1 ) cm, calculando-se h min.

Não será tolerado nenhum valor individual de espessura fora do intervalo especificado e de espessura mínima estatística inferior à espessura do projeto em mais de 1 cm.

O serviço não aprovado, deverá ser refeito com todos os ônus da Contratante.

Medição

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado (m2)

Disposições Finais

- Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os serviços executados.

- Caixa Coletora ( Extremidades - Bocas de captação )

Será executada uma caixa coletora envolvendo a entrada do bueiro existente, com aberturas na parte frontal, com as seguintes características:

a -	Serão construídas em concreto armado, com Fck=30Mpa – espessura da parede 10cm.

b -	Serão revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia no traço 1:5.

c -        A laje de fundo terá declividade no sentido do tubo do bueiro.

d -        Toda a drenagem superficial, terá caimento no sentido da entrada do bueiro existente.

Serão colocados 02 pontos de água com torneira de  jardim, para hidratação e aguamento das plantas e gramíneas

LIMPEZA DA OBRA  E  DISPOSIÇÕES FINAIS

Os serviços da limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

Todas as instalações provisórias e os barracos serão retirados e removidos do local da obra.

Será removido todo o entulho para fora da obra, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento, de segurança  e de execução de todos os serviços executados.

DOCUMEN

_________________________________________

Jandir de Santana

Engº civil