UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CAMPUS I - João Pessoa / PB

LICITAÇÃO PARA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DOS PORTÕES DE

ACESSO AO CAMPUS IV – MAMANGUAPE E RIO TINTO

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES DESTA LICITAÇÃO

- Especificações Técnicas

- Planilha de Orçamento

- Cronograma Físico – Financeiro

RELAÇÃO DE PLANTAS CONSTANTES DESTA LICITAÇÃO

1. Planta e Detalhes dos Portões

Novembro/2011

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS E MATERIAIS

OBJETO: Fornecimento e colocação de PORTÃO DE ACESSO AO

CAMPUS IV – MAMANGUAPE, CONFORME DETALHES

- CONFECÇÃO DOS PORTÕES

  - As Firmas contratadas deverão estudar todos os elementos fornecidos, a fim de serem evitados possíveis enganos que possam acarretar prejuízos, correndo por sua conta as falhas verificadas após a execução dos serviços.

  - Os licitantes deverão comparecer ao local dos serviços para dirimirem possíveis dúvidas.

  - A Prefeitura Universitária fornecerá todos os elementos necessários, plantas e detalhes do gradil.

  - As barras serão em perfis galvanizados retangulares, conforme projeto e detalhes fornecidos.

  - Os rodízios serão em aço galvanizado na bitola definida em projeto.

  - As ferragens – dobradiças, ferrolhos, fixadores e batedores serão em aço inoxidável.

  - Todos os painéis serão pintados com 02 demãos de primer anti-oxidante (galvite ou galvoprimer). O ACABAMENTO FINAL DOS PAINÉIS (quadros e perfis verticais) SERÁ  COM TINTA AUTOMOTIVA  NA COR BRANCO  NEVE. O espaçamento dos perfis verticais será de 0,15m de eixo a eixo.

1.8.Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda. 

1.9. Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados, e as asperezas, limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção). 

1.10. As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a aparafusar, desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca, sendo, porém, terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. Os varões serão soldados às barras chatas. 

1.11. Todas as junções terão pontos de amarração “soldados”  e  esmerilhados

1.12. Limpeza Manual ou mecânica

Raspagem com raspadeira de metal duro e escova mento cuidadoso, a fim de remover a laminação, óxido e partículas estranhas. Após a limpeza, a superfície deve ter suave brilho metálico.

- DISPOSIÇÕES INICIAIS

  - O Engenheiro Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e normas técnicas, dando um prazo para regularização dos mesmos.

  - A firma vencedora da licitação, contratada pela Universidade Federal da Paraíba, se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência à presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos.

  - Sem prejuízo da plena responsabilidade da firma perante a Universidade ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura.

  - A admissão e escolha do pessoal serão de competência da firma, que deverá ter no seu quadro, mão-de-obra qualificada, mantendo na frente dos serviços um Engenheiro de comprovada capacidade e idoneidade.

  - A firma obrigar-se-á, perante todos os seus empregados da obra, a cumprir as Legislações Tributárias Trabalhistas Previdenciária e de acidentes do trabalho, respondendo unilateralmente por esses encargos.

  - Cabe à firma contratada a responsabilidade pelo uso e guarda de seus equipamentos e ferramentas a serem utilizados nos serviços.

- SERVIÇOS DIVERSOS

3.1 - DEMOLIÇÕES

As demolições serão indicadas no projeto, na planilha de quantitativos e nas especificações complementares.

As demolições ou retiradas serão executadas de forma a não causarem danos a terceiros ou às estruturas que não sejam o objetivo do serviço.

Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

Antes de ser iniciada a demolição ou retirada de qualquer serviço, as linhas de abastecimento de energia elétrica, água e gás, e as canalizações de esgoto e de escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações do órgão proponente da obra.

  - Escavação Manual

Serão procedidas cavas para fundações, em função do projeto, devendo ter as dimensões indicadas nas plantas de fundações de projeto estrutural, e devendo ser verificada rigorosamente a natureza do terreno, de modo que atinja o solo firme e recomendável. Para a alvenaria de elevação as cavas terão dimensões mínimas de (0,60 x 0,60)m e deverão aprofundar-se até encontrar solo firme.

Caso seja necessário, serão convenientemente, isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança da obra e do pessoal de trabalho.

3.3 - ATERRO

Os trabalhos de aterro e reaterro das fundações, caixões da obra, passeios etc., serão executados com material areno-argiloso, com características para corpo de aterro. será isento de matéria orgânica, e compactado em camadas sucessivas de 20 cm, devidamente molhadas e apiloadas, de modo a serem evitadas fendas e trincas e desníveis da pavimentação devido ao recalque das camadas aterradas.

Ficará a cargo do Construtor as despesas com transporte de materiais decorrentes da execução dos serviços de preparo do terreno e aterro, seja qual for a distância e o volume considerado, bem como o tipo de veículo utilizado.

  - – CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES

A execução das fundações deverá satisfazer as normas técnicas da ABNT.

Correrá por conta do CONSTRUTOR a execução de todos os escoramentos julgados necessários.

A proteção das armaduras e do próprio concreto contra agressividade de águas subterrâneas, será objeto de estudos especiais por parte do CONSTRUTOR, bem como de cuidados de execução no sentido de assegurar-se a integridade e durabilidade da obra.

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

  - - Fundação em Blocos de Concreto

As fundações dos pilares deverão ser executadas em blocos de concreto no traço volumétrico 1 : 2,5 : 3,5 (cimento, areia e brita), Fck=25Mpa e deverá ser aplicado sob uma camada de concreto magro.

Suas dimensões deverão ser 0,60X0,60m.

3.6 – PILARES em Concreto Armado

A execução do concreto estrutural (pilares, vigas, lajes, cintas etc.) obedecerá rigorosamente ao projeto, especificações e detalhes respectivos, bem como às Normas Técnicas da ABNT, que regem o assunto, além das que se seguem.

    - As fôrmas deverão ser de compensado resinado, em espessura conveniente e terem as amarrações e os escoramentos necessários, para não sofrerem deslocamento ou deformações, quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. No caso de pilares redondos, as formas deverão ser em tubos de PVC nas dimensões indicadas no projeto de estrutura.

    - A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural, no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento.

    - Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão ser limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata do cimento, será obrigatório o uso de desmoldante para fôrma. Fica vetado o uso de óleo queimado, como agente protetor, bem como outros produtos que venham, posteriormente, prejudicar a uniformidade e coloração do concreto aparente.

    - A posição das formas quanto ao prumo e nível será objeto de verificação permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras, etc.

    - O preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se os tempos mínimos indicados em norma para produção, transporte, lançamento e adensamento. Será utilizado concreto no traço 1: 2,5: 3,5 (cimento, areia e brita). Fck=30 MPa.

    - O concreto deve ser vibrado mecanicamente de modo que sua resistência atinja a especificada no cálculo estrutural.

  - Base de Concreto simples

Será executada sobre aterro devidamente compactado, para suportar o portão e guia.  O portão deslizará lateralmente sobre esta base, que terá uma guia (trilho) “chumbado” na base.

A camada de base será impermeabilizada. Será executada em concreto simples no traço 1: 3: 6 (cimento, areia e brita granítica), na espessura de 0,10m e abrangerá as dimensões previstas na planilha. O concreto terá resistência Fck=25Mpa.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os serviços executados. Serão observadas as exigências do projeto da grade para  aceitação dos serviços.

  - Em caso de dúvidas, procurar a Divisão de Obras da Prefeitura Universitária.

 3216-7267 / 3216-7193 / 3216-7293 (Comissão de Licitação)